《3-甲酚》

“浙江制造”标准编制说明

- 项目背景

“浙江制造”品牌建设为形成集质量、技术、服务、信誉为一体，市场与社会公认的“浙江制造”区域综合品牌，加快浙江制造业转型升级，推动“浙江制造”走向世界。对于企业，“浙江制造”品牌也有助于提升企业质量管理水平，提高产品质量，提升企业服务高端顾客的能力，加快企业业务转型升级，并以“浙江制造”品牌进一步提升公司行业内影响力。

3-甲酚属于精细化工品，是众多下游产品的中间体，用途广泛。医药领域的3-甲酚消费需求最多，占比达到45%，农药行业30%，香料、染料分别占比10%、5%。2020年，全球3-甲酚需求量在5万吨，其中，中国需求量增长至1.6万吨，海外的需求在3.5万吨左右。

医药（45%）：生产维生素E的中间体，VE是市场容量较高、产销极大的维生素品种之一，之前国内VE企业主要依赖进口。

农药（30%）：作为中间体及原料，生产多种拟除虫菊酯类农药，后者是高效低毒类农杀虫剂，符合农药发展的趋势。目前，仍以天然提取为主，产量不稳定，化学合成是未来发展趋势。

染料（5%）：合成纤维用染料的原料、传真复印纸的着色材料。

薄荷醇、农药、维生素E的旺盛需求将为3-甲酚的市场需求提供保障。

目前，全球3-甲酚产能约6万吨，国外产能占比约80%，国内占比约20%。其中，德国朗盛2万吨，美国沙索1.5万吨，中国海华8000吨，浙江芳原馨设计产能为11000吨， 约占全球产能的18%，进口替代的需求和反倾销措施的实施，势必加速国产化进程，给国内企业提供了抢占市场的机会。

3-甲酚生产工艺分两大类：提取法和合成法，提取法是从煤焦油副产物中回收混甲酚，再对其进行分离。合成法主要有甲苯氯化水解法、异丙基甲苯法和间甲苯胺重氮法，合成甲酚后再分离得到3-甲酚。目前主要采用粗酚提取法和甲苯氯化水解合成法。国内整体水平较国外仍有较大差距，在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上还有很大改进空间。

3-甲酚现阶段采用固定床高效催化甲基化、连续催化烷基化分离法，全流程连续化，安全性好，生产效率高。生产过程采用集散控制系统DCS进行自动化控制，提高控制精准度，从原料到成品已实现连续化和自动化生产，车间设计时采用先进的环保理念，生产过程中产生的废气统一收集后进行焚烧处理，废液经过处理后作综合利用，废水经过处理达标后排放，安全环保水平及理念达到国际水平，在国内处于领先地位。在当下国内外安全环保要求日趋严格的情况，能保证保质保量的正常生产，可以更充分准备迎战全球竞争化市场。

该产品制定浙江制造团体标准，有利于提高3-甲酚的生产制造水平，促进高质量产品的推广应用，满足医药等行业的要求，保障使用者的身体健康。有利于保证产品质量，防止产品的粗制滥造，防止伪劣产品扰乱市场秩序，维护消费者的利益。有利于消除贸易壁垒，促进国际技术交流和贸易发展，提高产品在国际市场上的竞争能力。促进对自然资源的合理利用，有利于保护生态平衡，维护人类社会当前和长远利益。

目前3-甲酚没有相关的国家标准、行业标准，目前各大生产企业均是按照企业自身的内控要求和企业标准作为质量控制依据。但随着国内生产技术的提升；国内外消费者和客户对实用性及安全性要求的不断提高，制定《3-甲酚》“浙江制造”标准，有助于提升“浙江制造”的品牌影响力，满足国内外高端顾客的需求，也有助于突出企业社会形象。

- 项目来源

由芳原馨浙江生物医药有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经省市场监督管理局组织专家论证通过立项，项目名称：《3-甲酚》。

- 标准制定工作概况

  - 标准制定相关单位及人员

    - 本标准主要起草单位：芳原馨浙江生物医药有限公司。

    - 本标准参与起草单位：绍兴市质量技术监督检测院。

    - 本标准起草人为：蒋小英、赵玉芬、寿谦益、盛亦斌  。

  - 主要工作过程

    - 前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况，具体如下：

      - 2023年10月芳原馨浙江生物医药有限公司对浙江制造标准的具体要求进行认真研究，为了提升产品的竞争力，成立“浙江制造立项工作组”，立项工作小组在调研国内外3-甲酚生产、应用现状的基础上，结合目前芳原馨浙江生物医药有限公司生产的3-甲酚产品的生产水平和经营情况编制《3-甲酚》“浙江制造”标准的立项申请资料，并向浙江省质量协会提出立项申请。

      - 经省质量协会组织专家论证通过立项，《3-甲酚》项目得到批准。

      - 芳原馨浙江生物医药有限公司组织起草单位绍兴市质量技术监督检测院等参与单位对浙江制造标准制定的具体工作进行认真研究，确定了总体工作方案，并于2024年4月组建了标准起草工作小组。

      - 本标准起草人为蒋小英、寿谦益、盛亦斌 。起草人员负责标准制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开评审会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。

    - 标准草案研制

标准起草小组在深入调研3-甲酚行业要求和生产水平后，结合浙江制造的先进性要求，确定了该浙江制造标准草案的基本框架和内容，着重突出该产品在研发设计、原材料、生产工艺及设备、检测能力、质量指标以及质量承诺等方面的先进性体现内容，并通过邮件交流、专题会议等方式，多次对该标准草案进行研讨并修改文件，于2024年4月召开《3-甲酚》“浙江制造”标准启动会、研讨会，专题研讨标准草案文件，在进一步采纳相关建议的基础上，形成标准征求意见稿。

    - 征求意见

    - 专家评审

    - 标准报批

- 标准编制原则、主要内容及确定依据

  - 编制原则

    - 合规性原则

目前，国内暂无3-甲酚产品的相关国家标准、行业标准，行业内均按照各自的企标标准及内控要求在进行质量控制，本标准主要按照企业标准Q/SFY 002—2022《3-甲酚》为基础编写标准，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“基本要求”和“质量承诺”，标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

    - 必要性原则

随着国内生产技术的提升及国内外消费者和客户对3-甲酚产品基础的稳定性、环保安全性要求的不断提高，行业内目前3-甲酚的基础指标要求已存在许多不足，如一些对后续使用过程中容易产品杂质从而影响产品稳定的邻甲酚+对甲酚、总杂质指标，安全性上对人体及环境有关的硫含量都未作明确规定。本标准编制过程中从3-甲酚的应用场景和用户使用角度出发，重点关注环保性与安全性的质量特性，并围绕核心质量特性提出了相应的技术指标。

    - 先进性原则

本标准编制过程中对标了目前行业内3-甲酚主要生产企业标准为Q/SFY 002—2022《3-甲酚》基础，同时对标了并结合国际知名采购商（美国沙索、德国朗盛）及国内生产同行安徽海华的质量要求，指数指标均高于相关要求，充分反映产品的特点和关键技术指标，做到国内一流、国际先进的水平，详见第5章。

    - 可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，主含量、邻甲酚+对甲酚、总杂质、硫含量等要求等均有现行的国、行标准做检测支撑，标准所有技术要求均可由第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

    - 经济性原则

本标准起草过程中对稳定性、环保性和安全性指标进行了综合评判，适当提高要求，加强原材料选购，能够大大提高产品的性能，本省的一流企业均可实现，其他企业通过提高装备自动化水平，提高工艺精度能够实现标准要求。

  - 主要内容及确定依据

    - 主要内容

本标准规范的内容包括范围、规范性引用文件、术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输和贮存、质量承诺。其中基本要求包括设计研发、原材料、工艺及装备和检验检测四个方面；技术要求包括外观和理化指标要求。

    - 确认依据

      - 标准名称

标准立项计划中，立项名称为《3-甲酚》。目前该产品现行无相应国、行标，在行业内有个生产企业均按自身企标或内控要求执行。在标准研制过程中，充分考虑到产品特点，各个生产商、采购商之间统一名称并结合行业内专业术语。为体现标准名称更加准确、规范，同时明确产品实际使用范围、特性，更好的适用于行业习惯，与行业内保持一致，经启动会专家讨论后定为《3-甲酚》。

      - 范围

根据本标准的实际编制内容和产品的实际生产情况以及3-甲酚的理化性质规定了范围的内容。

      - 关于规范性引用文件

本标准的规范性引用文件主要参考”GB 190  危险货物包装标志、GB/T 338—2011  工业用甲醇、GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备、GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备、GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备、GB/T 3634.2  氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢、GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)、GB/T 6678  化工产品采样总则、GB/T 6680  液体化工产品采样通则、GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定、GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮、GB/T 9722—2006  化学试剂 气相色谱法通则、SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)。

      - 技术要求

3-甲酚产品目前没有国标、行标，因此本文件主要以企业标准Q/SFY 002—2022《3-甲酚》为基础，针对3-甲酚的应用特点，本标准在技术要求中规定了含量、邻甲酚+对甲酚、总杂质、硫含量、水分的要求，主要以Q/SFY 002—2022《3-甲酚》为基础，同时对标了国际美国沙索、德国朗盛的技术要求与国内主要生产企业的要求提升了产品指标的中总杂质、硫含量、水分的要求；新增了邻甲酚+对甲酚的要求。

      - 试验方法

产品检验方法与技术要求一一对应，鉴别、邻甲酚+对甲酚、含量和总杂质按GB/T 9722—2006中归一法的规定进行确定，并明确了试验的试剂、材料、色谱条件和计算方式等。硫含量按SH/T 0689的规定进行确定，水分按GB/T 6283的规定进行确定。

      - 检验规则

标准按照相关国家要求规定了抽样、组批、检验分类、判定规则的方式。

      - 标签、包装、运输、贮存

根据产品特性确定了产品标识、包装、运输、贮存的内容。

- 标准先进性体现

  - 型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

目前国内暂3-甲酚产品的相关行业标准，现行行业内各地区的生产企业均是以自己制定的企业标准作为产品的质量控制依据。本标准主要依据企业标准Q/SFY 002—2022《3-甲酚》、国际知名客户（美国沙索、德国朗盛）及同行生产企业“安徽海华”的生产指标相比，性能有以下提升：

    - 提升产品的稳定性

新增加邻甲酚+对甲酚和总杂质的要求控制，3-甲酚产品中残留的邻甲酚、对甲酚、杂质会对后续客户在使用过程中产生不利与产品稳定性杂质，控制相关杂质有利于提升产品品质的稳定性。

    - 提升产品环保安全性：

- 大大提升硫含量的质量要求。硫含量将直接影响下游客户的催化剂寿命，且硫化物对人体有一定危害，对环境也有影响。

    - 产品对比表

《3-甲酚》“浙江制造”标准与国际知名采购商的质量要求和企业标准为Q/SFY 002—2022《3-甲酚》对比，其主要差异见下表：

| 技术指标 | sasoL（美国沙索） | LANXESS（德国朗盛） | 浙江制造团体标准 | 先进性 | 先进性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | / | 无色至淡红色，透明油性 | 无色至浅黄色透明液体 | 高于国际先进企业要求 | 核心性能指标，控制产品品质的稳定 |
| 含量,% | 99.0~100.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | 与国际垄断先进要求一致 |  |
| 水分,% | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 满足主流客户的要求 |  |
| 邻甲酚+对甲酚 % | / | / | ≤0.80 | 高于国际先进企业要求 | 邻甲酚、对甲酚、总杂质将对客户使用产生不利杂质，控制杂质有利于产品品质的稳定 |
| 总杂质% | / | / | ≤1.0 |  |  |
| 硫，% | ≤0.005 | / | ≤0.0005 | 远远高于国际先进企业要求 | 硫影响下游客户的催化剂寿命，且硫化物对人体有一定危害，对环境也有影响 |

  - 基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

    - 增加产品设计研发的要求

标准对生产3-甲酚的企业对研发设计提出了如下要求：应开展甲基化、烷基化及脱烷基等工艺参数及催化剂优化设计工作。

    - 增加主要原材料的要求

标准规定了生产3-甲酚的主要原料苯酚应不小于99.5%、混合甲酚应不小于99.0%、异丁烯应不小于99.5%、甲醇应符合GB/T 338-2011中一等品的要求。

    - 增加了工艺及装备的要求

标准对3-甲酚的生产工艺及设备提出了如下要求：应采用甲基化、烷基化及脱烷基等高效固定床催化反应工艺技术；应采用集成控制系统（DCS控制）、高效固定床连续催化反应器、高效精馏塔群、螺杆真空泵、储罐、换热器、输送泵等设备。

    - 增加了检验检测要求

标准对3-甲酚生产企业的检测能力提出了基本要求，3-甲酚生产企业开展外观、邻甲酚+对甲酚、含量、总杂质、硫含量、水分出厂检验项目的检测；应配备分析天平、水分仪、气相色谱仪等检测设备。

    - 增加了质量承诺

标准对3-甲酚的质量承诺提出了要求：每批产品都应具备可追溯性；在本文件规定的贮存条件下，若用户对产品质量提出异议，制造商应24小时内及时响应，48小时内提供解决方案。

  - 标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

生产过程全部采用集散控制系统DCS进行自动化控制，提高控制精准度，从原料到成品已实现连续化和自动化生产，车间设计时采用先进的环保理念，生产过程中产生的废气统一收集后进行焚烧处理，废液经过处理后作综合利用，废水经过处理达标后排放，安全环保水平及理念达到国际水平，在国内处于领先地位。在当下国内外安全环保要求日趋严格的情况。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

  - 目前国内主要执行的标准有：

Q/SFY 002—2022《3-甲酚》

  - 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

  - 本标准引用了以下文件：

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 338—2011  工业用甲醇

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 3634.2  氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 9722—2006  化学试剂 气相色谱法通则

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

- 社会效益

该标准的制定，有助于3-甲酚制造行业技术的进步，为提升产品档次和产品推广，提供系列高性价比的产品，将有助于行业和市场的管理和监督，使行业能得到有序、健康的发展，规范市场，促进和提升我国相关制造业的水平，拉动区域经济增长，具有显著的经济效益和社会效益。也有助于推动“浙江制造”品牌为更多人们了解、服务，促进3-甲酚产业整体质量水平的提升，推动此行业的发展。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无需废止其他标准。

- 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省质量会团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省质量协会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 其他应予说明的事项

无。

《3-甲酚》标准研制工作组

2024年4月