ICS 71.080.90 CCS G 18

T/ZZB XXXX-2024

3-甲酚

3-Cresol

（征求意见稿）

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

浙江省质量协会   发布

团体标准

目  次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 基本要求	2

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	5

8 标志、包装、运输、贮存	6

9 质量承诺	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省质量协会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：浙江芳原馨生物医药有限公司。

本文件参与起草单位：绍兴市质量技术监督检测院。

本文件主要起草人：蒋小英。

本文件评审专家组长：。

- 甲酚

- 警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法律法规 。

- 范围

本文件规定了3-甲酚（化学名为3-甲基苯酚，亦称间甲酚）的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于以苯酚和甲醇为主要原料，经甲基化、异构化、烷基化、脱烷基后精制而得3-甲酚。

结构式：

分子式：C7H8O

相对分子质量：108.14（按2022年国际相对原子质量）

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 338—2011  工业用甲醇

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 3634.2  氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 9722  化学试剂 气相色谱法通则

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语与定义。

- 基本要求

  - 研发设计

应具备甲基化、异构化、烷基化及脱烷基等工艺参数进行优化设计及验证的能力。

  - 原材料

    - 甲醇应符合GB/T 338—2011中一等品及以上的要求。

    - 苯酚应符合GB/T 339—2019中一等品及以上的要求。

  - 工艺及装备

    - 应采用甲基化、异构化、烷基化及脱烷基的连续生产工艺。

    - 应配备固定床反应器，精馏塔群等智能控制的连续化生产设备。

  - 检验检测

    - 应具备外观、邻甲酚+对甲酚、含量、总杂质、硫含量、水分等检测能力。

    - 应配备水分仪、气相色谱仪、元素分析仪等检测设备。

- 技术要求

  - 外观

本品为无色至浅黄色透明液体。

  - 技术指标

应符合表 1 的规定。

表1  技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 鉴别 | 供试品主峰保留时间与对照品主峰保留时间一致 |
| 邻甲酚+对甲酚，% ≤ | 0.50 |
| 含量，% ≥ | 99.5 |
| 总杂质，% ≤ | 0.5 |
| 硫含量， mg/kg ≤ | 5 |
| 水分，% ≤ | 0.10 |

- 试验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682—2008中三级水的规定。试验中所在溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 外观

在自然光下目视评定。

  - 鉴别、邻甲酚+对甲酚、含量和总杂质的测定

    - 方法提要

按GB/T 9722的规定执行。在选定的色谱条件下，样品经气化通过色谱柱，使其中的各组分分离，用氢火焰离子化检测器检测，用面积归一化法计算各组分含量。归一法测定的典型色谱图和各组分的相对保留值见附录 A。

    - 试剂和材料

      - 载气：高纯氮，符合GB/T 8979的规定。

      - 燃烧气：高纯氢，符合GB/T 3634.2的规定。

      - 助燃气：空气：经硅胶或分子筛干燥、净化。

      - 电子天平：最大称样量不小于50 g，感量为0.0001 g。

    - 色谱条件

      - 色谱柱及典型的色谱操作条件：本文件推荐的色谱柱及典型操作条件见表2。其他能达到同等分离效果，即任意两相邻峰分离度均不小于1.5的色谱柱及色谱操作条件均可使用。

- 表2 推荐的毛细管色谱柱和典型的色谱操作条件

| 色谱柱 | 硝基对苯二甲酸改性的聚乙二醇 |
| --- | --- |
| 柱长/柱内径/液膜厚度 | 30 m× 0.25 mm×0.25 µm |
| 柱温/℃ | 170℃保持8min，以30℃/min升至220℃，保持4.5min |
| 汽化室温度/℃ | 240 |
| 检测器温度/℃ | 240 |
| 空气流量/(mL/min) | 300 |
| 氢气流量(mL/min) | 30 |
| 分流比 | 80∶1 |

    - 测定

- 样品溶液：取2 mL3-甲酚样品,加入无水乙醇至10 mL，混匀。

- 对照溶液：取3-甲酚对照品10 mL、邻甲酚100 μL、对甲酚0.1 g，加入无水乙醇至50 mL，混匀

- 待仪器稳定后，分别吸取0.2 μL对照溶液、样品溶液注入进样器，待组分流出完毕。用色谱工作站或积分仪进行结果处理。

    - 计算方法

含量以其质量分数ω1计，数值以%表示，按式（1）计算：

ω1=A1Ai×100%………………………………………………(1)

式中：

A1   ——3-甲酚的峰面积；

∑Ai ——除溶剂峰外，各组分的峰面积的总和。

邻甲酚+对甲酚以其质量分数ω2计，数值以 %表示，按式（1）计算：

ω2=A2Ai×100%………………………………………………(2)

式中：

A2   ——邻甲酚+对甲酚的峰面积之和；

∑Ai ——除溶剂峰外，各组分的峰面积的总和。

总杂质以其质量分数ω3计，数值以 %表示，按式（1）计算：

ω3=1−ω1………………………………………………(3)

式中：

ω1   ——3-甲酚含量；

  - 硫含量的测定

按SH/T 0689的规定进行。

  - 水分的测定

按GB/T 6283中8的规定进行。

- 检验规则

  - 组批

以相同原料、相同生产工艺、连续生产的产品为一批，最大批量不超过300 吨。

  - 采样

按GB/T 6678、GB/T 6680的规定进行。每批产品所取试样的总量不得少于20 mL，分为两份，一份用于分析检验，另一份密封保存备查。取样应使用清洁、干燥的取样瓶，贴签注明产品名称、批号等信息。若样品凝固应完全融化后进行采样。

  - 出厂检验

出厂检验由检验部门进行，按批检验合格放行。出厂检验项目按表 3 规定。

表 3  检验项目

| 序号 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉴别 | √ | √ |
| 2 | 邻甲酚+对甲酚 | √ | √ |
| 3 | 含量 | √ | √ |
| 4 | 总杂质 | √ | √ |
| 5 | 硫含量 | √ | √ |
| 6 | 水分 | √ | √ |
| 注：“-”表示不检验，“√”表示检验。 |  |  |  |

  - 型式检验

按表2规定的所有项目均为型式检验项目，在正常生产情况下，每年至少应进行一次型式检验。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a）原料、工艺、设备有重大的变更；

b）停产3个月后，恢复生产；

c）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异；

d）用户对产品质量有较大的异议；

e）国家产品质量监督管理机构提出要求判定规则。

    - 修约

数值按GB/T 8170中修约值比较法的规定进行。

    - 出厂检验判定

检验结果有一项或一项以上指标不符合技术要求，应重新加倍采样进行复验。若检测合格则判该包装单元的产品合格，复验结果有一项或一项以上指标不符合技术要求，则判整批产品为不合格。

    - 型式检验判定

- 检验结果有一项指标不符合本文件要求，则整批产品判为不合格品。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

产品包装上应有牢固的标签，内容包括：产品名称、批号和生产日期、净含量、生产企业名称、生产地址、保质期、贮存条件和方法、运输条件等。危害有毒的标志应按GB 190规定执行。

  - 包装

采用密闭、避光包装。包装材料应无毒无害，并符合相应的标准要求。可采用桶装或者槽车的形式进行包装，每件包装的质量可依据客户的要求而定。

  - 运输

产品在运输时远离火种、热源，注意通风，应与氧化剂、食用化学品隔离，存放在干燥处。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

  - 贮存

产品贮存于远离火种、热源，注意通风，应与氧化剂、食用化学品隔离，存放在干燥处。如露天堆放要防止雨水浸入。

- 安全

  - 急救措施

眼睛接触：立即提起眼睑，用敌福特灵（推荐使用）、大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用敌福特灵（推荐使用）或大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

- 食入：饮足量温水，催吐，就医。

  - 消防措施

尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

- 灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 质量承诺

  - 每批产品应可追溯。

  - 在本文件规定的贮存条件下，若用户对产品质量提出异议，制造商应24小时内及时响应，48小时内提供解决方案。保质期增加24个月。

附 录 A

（资料性附录）

邻甲酚+对甲酚、含量和总杂质测定的典型色谱图和各组分的保留时间

  - 邻甲酚+对甲酚、含量和总杂质测定的典型色谱图

典型色谱图见图A.1。

说明：

1——邻甲酚；       2——苯酚；       3——对甲酚；       4——间甲酚；

  - 邻甲酚+对甲酚、含量和总杂质的典型色谱图

  - 各组分相对保留值

各组分相对保留值见表A.1。

  - 各组分相对保留值

| 峰序号 | 组分名称 | 保留时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻甲酚 | 5.686min |
| 2 | 苯酚 | 5.792min |
| 3 | 对甲酚 | 7.012min |
| 4 | 间甲酚 | 7.115min |

______________________